Agence de l’eau Rhin-Meuse

Gestion Informatisée des Données d'Auto surveillance Fréquentes

GIDAF V2

Echange de données RSDE au format EDILABO

Spécifications Fonctionnelles Détaillées

Auteur : Synapse Informatique		Vérificateur :

| Mise à jour |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Date | Nature de la modification |
| 0.1 | 27/07/2009 | Initialisation du document |

Diffusion

Réf. : input.doc

SOMMAIRE

1	Préambule	3

1.1	Contexte	3

1.2	Objectif du document	3

2	Concepts métiers	4

2.1	Glossaire	4

2.2	Termes métier	4

2.2.1	Producteur de Données	4

2.2.2	Ouvrage de dépollution	4

2.3	Diagramme de classes	4

3	Fonctionnalités attendues	5

3.1	Format de fichiers EDILABO	5

3.1.1	Introduction	5

3.1.2	Fichier XML EDILABO – demande de prestations	6

3.1.3	Fichier XML EDILABO – résultat d’analyse	8

3.2	Cas d’utilisation : Gestion des déclarations de type « Surveillance RSDE »	12

3.2.1	Activités	12

3.2.2	Diagramme de cas d’utilisation	12

3.2.3	Activité : Initialiser une déclaration de type « Surveillance RSDE » au format EDILABO	12

3.2.4	Activité : Importer une déclaration de type « Surveillance RSDE » au format EDILABO	12

3.2.5	Correspondance entre une déclaration RSDE et les balises EDILABO	13

# Préambule

## Contexte

L’application GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto surveillance Fréquentes) dans sa version 2, doit intégrer un module permettant de collecter les informations relatives au suivi particulier des substances prioritaires (SP) et des substances dangereuses prioritaires (SDP) dans les eaux (RSDE) au sens de la Directive Cadre sur l’Eau. Les données collectées sont notamment destinées à alimenter la base nationale gérée par l’INERIS pour le compte de la DGPR.

## Objectif du document

Le présent document a pour objectif de spécifier les fonctionnalités d’échange de données RSDE au format EDILABO à partir de l’application GIDAF :

- Initialisation d’une déclaration RSDE au format EDILABO,

- Import d’une déclaration RSDE au format EDILABO.

Le traitement d’une déclaration RSDE est réalisé comme suit :

- L’industriel passe commande à un laboratoire,

- Le laboratoire effectue des prélèvements et des analyses,

- Le laboratoire saisit ses données en ligne dans GIDAF ou importe sa déclaration au format EDILABO,

- L’industriel, corrige au besoin les données et valide la déclaration RSDE.

# Concepts métiers

## Glossaire

Vous trouverez une définition des acronymes propres à ce document.

| Acronyme | Description |
| --- | --- |
| DRIRE | Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement |
| RSDE | Recherche et réduction des rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau |
| SANDRE | Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau |
| INERIS | Institut National de l’Environnement Industriel et des risques |
| DGPR | Direction Générale de la Prévention des Risques |
| SDP | Substances Dangereuses Prioritaires |
| SP | Substances Prioritaires |

## Termes métier

Vous trouverez dans ce chapitre une définition des termes techniques propres à ce document.

### Producteur de Données

Constitué des utilisateurs de l’application appartenant aux profils :

- PRD-INDUSTRIEL qui regroupe les industriels,

- PRD-PRESTATAIRE qui regroupe les prestataires des industriels,

- PRD-LABORATOIRE qui regroupe les laboratoires.

### Ouvrage de dépollution

Correspond à une station d’épuration industrielle externe à l’établissement ou une station d’épuration urbaine à laquelle est raccordé l’établissement industriel (RRU).

## Diagramme de classes

Voir le document de conception logiciel.

# Fonctionnalités attendues

## Format de fichiers EDILABO

### Introduction

EDILABO possède deux formats de fichiers XML à destination des laboratoires :

- une trame XML de demande de prestations (§ 3.1.2).

Cette trame XML permet d’établir la correspondance, attribut par attribut, entre l’application GIDAF et les données définies dans le message EDILABO « Demande de prestations », dont les spécifications techniques sont accessibles via le lien internet suivant :

http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/scn/com_labo/1.0/scenario_DEM_EDILABO_v1.pdf

Cette trame s’applique à la fois pour les données de contrôles externes et de surveillance RSDE. La distinction entre ces deux types de déclaration s’effectue via la finalité des prélèvements côté EDILABO.

Cette structure de fichier doit donc être récupérée par le laboratoire d’analyse principal lorsque celui-ci ira « déclarer sous EDILABO »  pour le compte d’un établissement industriel donné.

Ce fichier correspond à une commande d’analyses et de prélèvements éventuels selon EDILABO. Il pourra être importé dans le système d’information du laboratoire si celui-ci est agréé par le Ministère chargé de l’Environnement, compte-tenu que la capacité d’échanges au format EDILABO du laboratoire est devenu un critère d’agrément

- une trame XML de résultats d’analyse (§ 3.1.3), résultats issus de la trame de demande de prestations, que le laboratoire doit importer dans GIDAF

Du point de vue sémantique, les correspondances conceptuelles suivantes ont été établies entre GIDAF et EDILABO :

| GIDAF | EDILABO |
| --- | --- |
| Commande (1 commande par déclaration) | Demande |
| Etablissement industriel | Station de prélèvement |
| Point de surveillance | Localisation de prélèvement |
| / | Prélèvement |
| / | Echantillon |
| Résultat d’analyse (1 résultat par paramètre de suivi) | Analyse |
| Paramètre | Paramètre |

Les deux paragraphes qui suivent décrivent les trames XML EDILABO pour les échanges de données d’analyse RSDE avec des laboratoires qui bénéficient de l’agrément associé.

Les valeurs présentes dans les balises XML correspondent à des champs de la base GIDAF. Exemple : COD_SIR (DAF_ETB) pour la balise <CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET"> correspond à la colonne code SIRET (COD_SIR) de la table établissement (DAF_ETB).

### Fichier XML EDILABO – demande de prestations

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

- <COM_LABO xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/com_labo/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

- <Scenario>

<CodeScenario>COM_LABO</CodeScenario>

<VersionScenario>1</VersionScenario>

<NomScenario>Echanges informatises entre laboratoires et commanditaires</NomScenario>

- <Emetteur>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">COD_SIR (DAF_ETB)</CdIntervenant>

</Emetteur>

- <Destinataire>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_LAB_PRI (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

</Destinataire>

</Scenario>

- <Intervenant>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">COD_SIR (DAF_ETB)</CdIntervenant>

<NomIntervenant>LIB_RAI_SOC (DAF_ETB)</NomIntervenant>

</Intervenant>

- <Intervenant>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_ORG_PRE (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

<NomIntervenant>NOM_ORG_PRE (DAF_CND_ANA)</NomIntervenant>

</Intervenant>

- <Intervenant>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_LAB_PRI (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

<NomIntervenant>NOM_LAB_PRI (DAF_CND_ANA)</NomIntervenant>

</Intervenant>

- <StationPrelevement>

<CdStationPrelevement schemeAgencyID="6">NUM_ETB (DAF_ETB)</CdStationPrelevement>

<LbStationPrelevement>LIB_NOM_USU (DAF_ETB)</LbStationPrelevement>

- <Commune>

<CdCommune>NUMINECO (DAF_ETB)</CdCommune>

<LbCommune>NOMCOM (COMMUNE)</LbCommune>

</Commune>

- <LocalPrelevement>

<CdLocalPrelevement schemeAgencyID="10">NUM_POI_SUR (DAF_POI_SUR)</CdLocalPrelevement>

<LbLocalPrelevement>LIB_POI_SUR (DAF_POI_SUR)</LbLocalPrelevement>

</LocalPrelevement>

</StationPrelevement>

- <Demande>

<CdDemandeCommanditaire>NUM_DEC (DAF_DEC)</CdDemandeCommanditaire>

- <Commanditaire>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">COD_SIR (DAF_ETB)</CdIntervenant>

</Commanditaire>

- <Prestataire>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_LAB_PRI (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

</Prestataire>

<TypeDemande>3</TypeDemande>

<ContexteCodification>1</ContexteCodification>

<DateDebutApplicationDemande>DAT_PER_DEC (DAF_DEC)</DateDebutApplicationDemande>

- <DestinataireRsAna>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">COD_SIR (DAF_ETB)</CdIntervenant>

</DestinataireRsAna>

- <!--

Autant de balise Prelevemnet que de points de surveillance possédant des paramètres suivis RSDE

-->

- <Prelevement>

<CdPrelevement schemeAgencyID="COD_SIR (DAF_ETB)">VAL_TYP_DEC (DAF_DEC) + "-" + NUM_POI_SUR (DAF_POI_SUR) + "-" + DAT_DEB_PRE (DAF_CND_ANA) + "-" + CdSupport OU REFPRE en tant que clef du prélèvement côté GIDAF</CdPrelevement>

<DatePrel>DAT_PER_PRE (DAF_CND_ANA)</DatePrel>

<DureePrel>DUR_PRE(DAF_CND_ANA)</DureePrel>

<FinalitePrel>VAL_TYP_DEC (DAF_DEC)</FinalitePrel>

- <StationPrelevement>

<CdStationPrelevement schemeAgencyID="6">NUM_ETB (DAF_ETB)</CdStationPrelevement>

</StationPrelevement>

- <LocalPrelevement>

<CdLocalPrelevement schemeAgencyID="10">NUM_POI_SUR (DAF_POI_SUR)</CdLocalPrelevement>

<LocalExactePrel>LIB_POI_SUR (DAF_POI_SUR)</LocalExactePrel>

</LocalPrelevement>

- <Support>

<CdSupport>CdSupport (FractionAnalysee)</CdSupport>

<LbSupport>LbSupport (Support)</LbSupport>

</Support>

- <Preleveur>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_ORG_PRE (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

</Preleveur>

- <Echantillon>

- <Laboratoire>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_LAB_PRI (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

</Laboratoire>

</Echantillon>

- <!--

Attention pour les commemoratifs le libelle doit etre de 40 caracteres maximum il vaut mieux le recopier dans description du commemoratif

-->

- <Commemoratif>

<CdCommemoratif>14</CdCommemoratif>

<DsCommemoratif>Type de prelevement</DsCommemoratif>

<ValCommemoratif>TYP_PRE (DAF_CND_ANA)</ValCommemoratif>

</Commemoratif>

- <Commemoratif>

<CdCommemoratif>15</CdCommemoratif>

<DsCommemoratif>Date du dernier controle metrologique du debitmetre</DsCommemoratif>

<ValCommemoratif>DAT_DER_CTL_MET (DAF_CND_ANA)</ValCommemoratif>

</Commemoratif>

- <Commemoratif>

<CdCommemoratif>16</CdCommemoratif>

<DsCommemoratif>Blanc d'atmosphere</DsCommemoratif>

<ValCommemoratif>BOO_ATM (DAF_CND_ANA)</ValCommemoratif>

</Commemoratif>

- <Commemoratif>

<CdCommemoratif>17</CdCommemoratif>

<DsCommemoratif>Blanc du systeme de prelevement</DsCommemoratif>

<ValCommemoratif>BOO_SYS_PRE (DAF_CND_ANA)</ValCommemoratif>

</Commemoratif>

</Prelevement>

</Demande>

</COM_LABO>

### Fichier XML EDILABO – résultat d’analyse

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

- <LABO_DEST xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/labo_dest/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

- <Scenario>

<CodeScenario>LABO_DEST</CodeScenario>

<VersionScenario>1</VersionScenario>

<NomScenario>Echanges informatises entre laboratoires et commanditaires</NomScenario>

- <Emetteur>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_LAB_PRI (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

</Emetteur>

- <Destinataire>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">COD_SIR (DAF_ETB)</CdIntervenant>

</Destinataire>

</Scenario>

- <!--

il faut declarer tous les intervenants mis en jeu dans le fichier y compris les labos sous-traitants eventuels

-->

- <Intervenant>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">COD_SIR (DAF_ETB)</CdIntervenant>

<NomIntervenant>LIB_RAI_SOC (DAF_ETB)</NomIntervenant>

</Intervenant>

- <Intervenant>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_ORG_PRE (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

<NomIntervenant>NOM_ORG_PRE (DAF_CND_ANA)</NomIntervenant>

</Intervenant>

- <Intervenant>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_LAB_PRI (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

<NomIntervenant>NOM_LAB_PRI (DAF_CND_ANA)</NomIntervenant>

</Intervenant>

- <StationPrelevement>

<CdStationPrelevement schemeAgencyID="6">NUM_ETB (DAF_ETB)</CdStationPrelevement>

<LbStationPrelevement>LIB_NOM_USU (DAF_ETB)</LbStationPrelevement>

- <Commune>

<CdCommune>NUMINECO (DAF_ETB)</CdCommune>

<LbCommune>NOMCOM (COMMUNE)</LbCommune>

</Commune>

- <LocalPrelevement>

<CdLocalPrelevement schemeAgencyID="10">NUM_POI_SUR (DAF_POI_SUR)</CdLocalPrelevement>

<LbLocalPrelevement>LIB_POI_SUR (DAF_POI_SUR)</LbLocalPrelevement>

</LocalPrelevement>

</StationPrelevement>

- <Demande>

<CdDemandeCommanditaire>NUM_DEC (DAF_DEC)</CdDemandeCommanditaire>

- <Commanditaire>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">COD_SIR (DAF_ETB)</CdIntervenant>

</Commanditaire>

- <Prestataire>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_LAB_PRI (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

</Prestataire>

<TypeDemande>3</TypeDemande>

<ContexteCodification>1</ContexteCodification>

<DateDebutApplicationDemande>DAT_PER_DEC (DAF_DEC)</DateDebutApplicationDemande>

- <DestinataireRsAna>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">COD_SIR (DAF_ETB)</CdIntervenant>

</DestinataireRsAna>

- <!--

Autant de balises Prelevement que de points de surveillance possèdant des paramètres suivis RSDE

-->

- <Prelevement>

<CdPrelevement schemeAgencyID="COD_SIR (DAF_ETB)">VAL_TYP_DEC (DAF_DEC) + "-" + NUM_POI_SUR (DAF_POI_SUR) + "-" + DAT_DEB_PRE (DAF_CND_ANA) + "-" + CdSupport OU REFPRE en tant que clef du prélèvement côté GIDAF</CdPrelevement>

<NumeroOrdrePrelevement>1 (toujours valeur par defaut)</NumeroOrdrePrelevement>

<DatePrel>DAT_PER_PRE (DAF_CND_ANA)</DatePrel>

<DureePrel>DUR_PRE(DAF_CND_ANA)</DureePrel>

<FinalitePrel>VAL_TYP_DEC (DAF_DEC)</FinalitePrel>

- <StationPrelevement>

<CdStationPrelevement schemeAgencyID="6">NUM_ETB (DAF_ETB)</CdStationPrelevement>

</StationPrelevement>

- <LocalPrelevement>

<CdLocalPrelevement schemeAgencyID="6">NUM_POI_SUR (DAF_POI_SUR)</CdLocalPrelevement>

</LocalPrelevement>

- <Support>

<CdSupport>CdSupport (FractionAnalysee)</CdSupport>

<LbSupport>LbSupport (Support)</LbSupport>

</Support>

- <Preleveur>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_ORG_PRE (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

</Preleveur>

- <Echantillon>

- <Laboratoire>

<CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">ID_LAB_PRI (DAF_CND_ANA)</CdIntervenant>

</Laboratoire>

<CompletEchant>2</CompletEchant>

- <!--

Completude inutilisee et non importe dans GIDAF

-->

- <!--

Autant de balises Analyse que de paramètres suivis de type Surveillance RSDE

-->

- <Analyse>

<DateAna>DAT_DEB_ANA (DAF_RES_ANA)</DateAna>

<RsAna>RES_FRA_ANA(DAF_RES_ANA)</RsAna>

<RqAna>LB_REMARQUE (COD_REM)</RqAna>

<LQAna>LIM_QUA_VAL (DAF_RES_ANA)</LQAna>

<AccreAna>ANA_ACC (DAF_RES_ANA)</AccreAna>

<InsituAna>2 (pour tout parametre sauf pour Debit) ou 1 (uniquement pour Debit)</InsituAna>

- <Parametre>

<CdParametre>CODE_PARAMETRE (DAF_PAR_SUI)</CdParametre>

<NomParametre>LIBELLE_COURT_PARAMETRE (PARAMETRE)</NomParametre>

</Parametre>

- <FractionAnalysee>

<CdFractionAnalysee>CDFRACTIOANALYSEE</CdFractionAnalysee>

- <!--

CdFractionAnalysee (FractionAnalysee)

-->

</FractionAnalysee>

- <Methode>

<CdMethode>CDMETHODE (DAF_RES_ANA)</CdMethode>

</Methode>

- <UniteReference>

<CdUniteReference>CODE_UNITESREF (UNITES_REFERENCE)</CdUniteReference>

<SymUniteReference>SYMBOLE_UNITESREF (UNITES_REFERENCE)</SymUniteReference>

</UniteReference>

- <MethFractionnement>

<CdMethode>TEC_DET_ABR (DAF_RES_ANA)</CdMethode>

</MethFractionnement>

- <MethExtraction>

<CdMethode>MET_PRE_ABR (DAF_RES_ANA)</CdMethode>

</MethExtraction>

- <Commemoratif>

<CdCommemoratif>18</CdCommemoratif>

<DsCommemoratif>Numero de dossier d'accreditation</DsCommemoratif>

<ValCommemoratif>NUM_DOS_ACC (DAF_RES_ANA)</ValCommemoratif>

</Commemoratif>

- <Commemoratif>

<CdCommemoratif>19</CdCommemoratif>

<DsCommemoratif>Incertitude sur la LQ avec facteur d'elargissement K=2</DsCommemoratif>

<ValCommemoratif>INCERTITUDE (DAF_RES_ANA)</ValCommemoratif>

</Commemoratif>

</Analyse>

</Echantillon>

- <!--

Attention pour les commemoratifs le libelle doit etre de 40 caracteres maximum il vaut mieux le recopier dans description du commemoratif

-->

- <Commemoratif>

<CdCommemoratif>14</CdCommemoratif>

<DsCommemoratif>Type de prelevement</DsCommemoratif>

<ValCommemoratif>TYP_PRE (DAF_CND_ANA)</ValCommemoratif>

</Commemoratif>

- <Commemoratif>

<CdCommemoratif>15</CdCommemoratif>

<DsCommemoratif>Date du dernier controle metrologique du debitmetre</DsCommemoratif>

<ValCommemoratif>DAT_DER_CTL_MET (DAF_CND_ANA)</ValCommemoratif>

</Commemoratif>

- <Commemoratif>

<CdCommemoratif>16</CdCommemoratif>

<DsCommemoratif>Blanc d'atmosphere</DsCommemoratif>

<ValCommemoratif>BOO_ATM (DAF_CND_ANA)</ValCommemoratif>

</Commemoratif>

- <Commemoratif>

<CdCommemoratif>17</CdCommemoratif>

<DsCommemoratif>Blanc du systeme de prelevement</DsCommemoratif>

<ValCommemoratif>BOO_SYS_PRE (DAF_CND_ANA)</ValCommemoratif>

</Commemoratif>

</Prelevement>

</Demande>

</LABO_DEST>

## Cas d’utilisation : Gestion des déclarations de type « Surveillance RSDE »

### Activités

Description des cas d'utilisation :

| Cas d’utilisation | Description |
| --- | --- |
| Initialiser une déclaration de type « Surveillance RSDE » au format EDILABO | Correspond à l’initialisation d’une déclaration de type Surveillance RSDE au format EDILABO, correspondant au fichier commande d’analyse |
| Importer une déclaration de type « Surveillance RSDE » au format EDILABO | Correspond à l’import d’une déclaration au format EDILABO, préalablement initialisée par GIDAF, correspondant au fichier résultat d’analyse |

### Activité : Initialiser une déclaration de type « Surveillance RSDE » au format EDILABO

#### Fonctionnalités attendues

Cette fonctionnalité permet d’initialiser une déclaration de type surveillance RSDE au format XML EDILABO.

#### Règles de gestion applicatives

| Référence | Description |
| --- | --- |
| RG.01 | L’initialisation d’une déclaration de type « surveillance RSDE » est possible au format EDILABO. La matrice de saisie est de type journalière. |

### Activité : Importer une déclaration de type « Surveillance RSDE » au format EDILABO

#### Fonctionnalités attendues

Cette fonctionnalité permet d’importer une déclaration de type surveillance RSDE au format XML EDILABO, déclaration préalablement initialisée par l’application GIDAF.

#### Règles de gestion applicatives

| Référence | Description |
| --- | --- |
| RG.01 | L’import des données pour une déclaration « Surveillance RSDE » est possible au format EDILABO |

### Correspondance entre une déclaration RSDE et les balises EDILABO

Les informations qui suivent permettent de faire la correspondance entre un champ d’une déclaration en ligne RSDE sous GIDAF et la balise EDILABO associée

| Données | Format | Observations | Balise EDILABO |
| --- | --- | --- | --- |
| Onglet Général |  |  |  |
| Libellé de la pièce jointe | Texte |  |  |
| Commentaires | Texte |  |  |
| Bloc « Données générales » |  |  |  |
| Date de début du prélèvement | Date | Renseigné lors de l’initialisation de la déclaration | <Analyse> <DateAna/> |
| Type de contrôle | texte | Renseigné lors de l’initialisation de la déclaration |  |
| Libellé point de surveillance | Texte | Issu de l’onglet consulté | <LocalPrelevement> <CdLocalPrelevement/> |
| Bloc « Conditions de prélèvement et d’analyse » du point de surveillance |  |  |  |
| Identification de l’échantillon | Texte |  | <Prelevement> <CdPrelevement/> |
| Identification de l’organisme de prélèvement | Texte | Numéro SIRET sur 14 caractères numériques | <Preleveur> <CdIntervenant/> |
| Nom de l’organisme de prélèvement | Texte |  | <Intervenant> <NomIntervenant/> |
| Référentiel de prélèvement | Texte |  |  |
| Type de prélèvement | Liste déroulante | 1 : Prélèvements 2 : Analyses 3 : Mixte | <Prelevement> <Commemoratif> n°14 |
| Date dernier contrôle métrologique | Date | Format AAAA-MM-JJ | <Prelevement> <dateCtlMetro/> |
| Nombre de prélèvements pour l’échantillon moyen | Nombre | valeur par défaut 1 |  |
| Date de début de prélèvement | Date | Format AAAA-MM-JJ | <Prelevement> <DatePrel/> |
| Durée de prélèvement | Nombre | Nombre | <Prelevement> <DelaiPrel/> |
| Blanc du système de prélèvement | Booléen | 0 ou 1 | <Prelevement> |
| Blanc d’atmosphère | Booléen | 0 ou 1 | <Prelevement> |
| Identification du laboratoire principal | Texte | Numéro SIRET sur 14 caractères numériques | <Intervenant> <CdIntervenant/> |
| Nom de l’intervenant principal | Texte | Champ libre | <Intervenant> <NomIntervenant/> |
| Date de prise en charge de l’échantillon | Date | Format AAAA-MM-JJ | <Analyse> <DateAna/> |
| Température de l’enceinte pendant le transport (°C) | Nombre |  |  |
| Bloc « Résultat Analyse » du point de surveillance |  |  |  |
| code sandre /GIDAF du paramètre | Nombre entier | Code SANDRE du paramètre | <Parametre> <CdParametre/> |
| libellé court du paramètre | Texte | Libellé court du paramètre défini par le SANDRE | <Parametre> <NomParametre/> |
| Fraction analysée | Nombre | 3 : Phase aqueuse de l’eau 23 : Eau brute 41 : Phase particulaire (MES brutes) | <FractionAnalysee> <CdFractionAnalysee/> |
| Unité | Texte | Unité SANDRE en lien avec le choix du paramètre | <UniteReference> <CdUniteReference/> |
| Résultat de la fraction analysée | Nombre | Nombre avec règle des arrondis | <Analyse> <RsAna/> |
| Analyse sous accréditation | Liste déroulante | 1 : ACCREDITE 2 : NON ACCREDITE 0 : INCONNU | <Analyse> <AccreAna/> |
| N° dossier d’accréditation | Texte |  | <Analyse> <Commemoratif> n°18 |
| Date de début d’analyse par le laboratoire | Date | Format AAAA-MM-JJ | <Analyse> <DateAna/> |
| Incertitude élargie k=2 | Nombre |  | <Analyse> <Commemoratif> n°19 |
| Flux journalier | Nombre arrondi | Nombre calculé. Voir les règles de gestion RG.03, RG.04 et RG.05 |  |
| Méthode de préparation | Liste déroulante | Liste déroulante | <MethExtraction> <CdMethode> |
| Technique de détection | Liste déroulante | Liste déroulante | <MethFractionnement> <CdMethode> |
| Méthode d’analyse | Texte |  |  |
| LIMITE DE QUANTIFICATION -Valeur | Nombre |  | <Analyse> <LQAna/> |
| LIMITE DE QUANTIFICATION -incertitude élargie | Nombre | Pourcentage d’incertitude sur à la LQ. Pour une incertitude de 15%, la valeur échangée sera 15 (Inc_LQ) |  |
| CODE REMARQUE DE L’ANALYSE | Liste déroulante | Liste déroulante |  |
| CONFIRMATION DU RESULTAT | Liste déroulante | 0 : NON CONFIRME 1 : CONFIRME | <Analyse> <ConfirAna/> |
| Commentaire | Texte | Champ libre |  |